附件11

避難訓練實施要點

| 實 施 項 目 |  |  | 實 施 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.進行火災的假設。 |  |
|  | 火災的 |  | ．發生火災的場所 | ．考量防火對象物的用途規 |
|  | 設定 |  | ．燃燒物 | 模、收納人數等的用途特 |
|  |  |  | ．擴大延燒範圍 | 性來作假設。 |
|  |  |  | ．需要避難的人數、場所 |  |
|  | 由廣播設備 |  | 2.進行避難的指示。 | ．使用放置在防災中心的廣 |
|  | 作避難引導 |  |  | 播設備(緊急、業務用)。 |
|  | 避難引導員 |  | 3.進行避難引導員的配置。 | ．使用擴聲器，攜帶用擴聲 |
|  | 的配置．引 |  | ．樓梯進出口附近 | 器。 |
|  | 導 |  | ．通路的轉角等 |  |
|  |  |  | 4.進行引導 |  |
|  |  |  | 5.在電梯、手扶梯前配置引導 |  |
|  |  |  | 員告知禁止使用。 |  |
|  | 安全門的 |  | 6.開放安全門。 |  |
|  | 開放 |  |  |  |
|  |  |  | 7.使用機械排煙。 | ．原則上設定發生火災的場 |
|  | 排煙設備 |  |  | 所操作一防煙區劃來作排 |
|  | 的使用 |  | 8.使用自然排煙。 | 煙。 |
|  |  |  | 9.禁止使用業務用電梯、手扶 |  |
|  | 電梯等的 |  | 梯。但是緊急用的電梯、在 |  |
|  | 禁止使用 |  | 發生火災的同時，進行「火 |  |
|  |  |  | 災管制」的運轉。 |  |
|  | 需要避難 |  | 10.進行需要避難者的確認 | ．進行需要避難者的確認， |
|  | 者的確認 |  |  | 向自衛消防隊本部報告。 |
|  |  |  | 11.進行避難器具的設置。 |  |
|  | 避難器具 |  | 12.向消防隊提供情報。 | ．設定是假設起火點的樓層 |
|  | 的設置 |  | (情報內容) | ，及上一樓層。 |
|  |  |  | ．有無未逃出者 |  |
|  | 向消防隊 |  | ．有無受傷的人 |  |
|  | 提供情報 |  | · 有無造成消防行動上阻礙 |  |